KASUTUSJUHEND

TÕSTELAUAGA KÄRU

Toode: TP05001

Tõstevõime: 1000 LBS

HOIATUS!

Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi ja tehke endale selgeks kõik KOOSTE- JA KASUTUSJUHISED. Ohutusreeglite ja muude põhiliste ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi.

TEHNILISED ANDMED

|  | Kirjeldus |
| --- | --- |
| Toode | TP05001 |
| Tõstevõime | 1000 lbs |
| Minimaalne kõrgus | 280 mm |
| Maksimaalne kõrgus | 860 mm |

OHUTUSMÄRGISED

Palju õnne Champion Power Equipment hüdraulilise tõstelaua ostmise puhul. Nõuetekohase hoolduse korral peaks see laud teid aastaid hästi teenima.

HOIATUS - enne seadme kasutamist lugege ja tehke endale selgeks kõik juhised ning järgige neid alati. Nende juhiste eiramine võib põhjustada kehavigastusi ja/või varalist kahju.

Sellest kasutusjuhendist leiate järgmised ettevaatus-, hoiatus- ja ohusümbolid. Pöörake erilist tähelepanu nende sümbolitega tähistatud märkustele, kuna need on kirjutatud teie turvalisuse huvides. Lõppkokkuvõttes jääb selle seadme ohutu kasutamine teie kui operaatori õlule.

Tähistab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mis, kui seda ei väldita, võib põhjustada kergeid või mõõdukaid vigastusi. Seda sümbolit kasutatakse ka ohtlike teguviiside eest hoiatamiseks.

ETTEVAATUST

Tähistab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mis, kui seda ei väldita, võib lõppeda surma või raske vigastusega.

ETTEVAATUST

Kui leiate, et tõstekõrgus tõstekäigu kohta on liiga väike: palun tõstke laud 2/3 peale maksimaalsest kõrgusest, seejärel keerake õlikork lahti ja keerake see uuesti kinni.

ETTEVAATUST

TÕSTELAUA PÕHIKOMPONENDID

KIRJELDUS	KOGUS

- Tõstelaua koost	1

- Tõstepedaal	1

- Käepideme koost	1

KOOSTEJUHISED

- Teie CPE hüdrauliline laud on selle pakendist väljavõtmisel peaaegu täielikult kokku pandud. Kokkupaneku lõpuleviimiseks leidke pakendist ülaltoodud osad.

- Asetage tõstepedaal (24) avasse (26) ja kinnitage see poldiga M8x25 (25).

- Asetage lükkamiskäepide (22) alusekoostu (32) torusse ja kinnitage see poldiga M8x35 (23). Viige piduritross läbi käepideme ja aluse ava ning kinnitage poldiga M8x20 (9) väljalaskeklapi ühendusvardale.

- Sellega on toote kokkupanek lõpetatud! Vajadusel kasutage laua peal kummimatti.

OHUTUSABINÕUD

HOIATUS

HOIATUS – ÄRGE ÜLETAGE NIMIVÕIMSUST.

HOIATUS – ärge kasutage hüdraulilist lauda inimeste tõstmiseks ega teisaldamiseks.

HOIATUS – see laud on mõeldud kasutamiseks kõvadel ja tasastel pindadel, mis suudavad koormust kanda. Kasutamine muul kui kõval tasasel pinnal võib põhjustada koorma ebastabiilsust ja võimalikku koorma kaotsiminekut, mille tagajärjeks võivad olla varakahjud ja kehavigastused.

OHT – laua tõstmisel või langetamisel hoidke laua alusest tõsteraami käärmehhanismist eemale. Käärtõstukite raami vahel on pitsituskohad, mis võivad põhjustada tõsiseid vigastusi, kui käed või jalad pole sellest piirkonnast kaugel eemal.

HOIATUS – ärge kasutage selle tõstuki muutmiseks mingeid lisaseadmeid ega adaptereid.

OHUTUSABINÕUD

HOIATUS – lülitage peale- või mahalaadimisel tagumiste rataste pidurid sisse.

ETTEVAATUST – kui lauda ei kasutata, tuleb see täielikult alla lasta. Lukustage see turvalisse ja kuiva kohta ning hoidke lapsed sellest eemal.

ETTEVAATUST – ärge küünitage. Hoidke koormad ühtlaselt laua keskel tasakaalus. Liigne koormus laua peal või külgedel võib olla ebastabiilne ning laud võib ümber kukkuda ja põhjustada vigastusi või varalist kahju.

HOIATUS – nende hoiatuste eiramine võib põhjustada kehavigastusi ja/või varakahju.

ÜLDNÕUANDED OHUTUKS KASUTAMISEKS

- Hoidke tööpiirkond puhas. Korrastamata tööalad on vigastuste kasvulavad. Ärge kasutage toodet niisketes, märgades või halvasti valgustatud kohtades.

- Hoidke laud puhtaks pühituna. Ärge jätke seda pikaajaliselt märgade või söövitavate tingimuste kätte.

- Katke laud kinni ja hoidke seda kuivas, kaitstud keskkonnas.

HOOLDUS

- Kontrollige perioodiliselt kinnituspoltide ja elektriühenduste kindlust. Eemaldage kogu mustus ja korrosioon ning hoidke toode alati puhtana.

- Sujuva veeremise säilitamiseks määrige rattaid.

- Kontrollige perioodiliselt kõiki liigendeid ja polte. Toote osade pragunemise või raami paindumise või deformeerumise korral eemaldage toode kasutusest.

HÜDRAULILISE LAUAGA KÄRU VARUOSADE NIMEKIRI

VARUOSADE NIMEKIRI

| Nr | Kirjeldus | KOGUS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pump | 1 |
| 2 | Tihvt | 1 |
| 3 | Võlli kinnitusrõngas 16 | 9 |
| 4 | Tõsteraam | 1 |
| 5 | Võll | 4 |
| 6 | Tihvt | 2 |
| 7 | Võlli kinnitusrõngas 12 | 2 |
| 8 | Ratas | 2 |
| 9 | Polt M8x20 | 1 |
| 10 | Mutter M8 | 9 |
| 11 | Seib 8 | 19 |
| 12 | Vedruseib 8 | 10 |
| 13 | Võll | 1 |
| 14 | Võlli kinnitusrõngas 20 | 2 |
| 15 | Laager | 2 |
| 16 | Tihvt | 1 |
| 17 | Võlli kinnitusrõngas 10 | 2 |
| 18 | Ühendusplaat | 2 |
| 19 | Tihvt | 1 |
| 20 | Kaitseraud | 1 |

| Nr | Kirjeldus | KOGUS |
| --- | --- | --- |
| 21 | Ülemine laud | 1 |
| 22 | Pidurikäepide | 1 |
| 23 | Polt M8x35 | 2 |
| 24 | Tõstepedaal | 1 |
| 25 | Polt M8x25 | 1 |
| 26 | Tõstepedaali koost | 1 |
| 27 | Rataste koost | 2 |
| 28 | Tihvt | 1 |
| 29 | Võlli kinnitus 8 | 1 |
| 30 | Puks | 1 |
| 31 | Ratas | 4 |
| 32 | Aluse koost | 1 |
| 33 | Polt M8x28 | 8 |
| 34 | Tõmblukuga osa | 1 |
| 35 | Astme käepide | 1 |
| 36 | Tihvt 6x22 | 1 |
| 37 | Toru | 4 |
| 38 | Kummist matt | 1 |
| 39 | Puks | 4 |
| 40 | Võll | 2 |

ELi vastavusdeklaratsioon (ELi vastavusdeklaratsiooni originaali tõlge) Meie: Changshu Tongrun Auto Accessory Co., Ltd New Longteng Industrial Park Changshu Economic Development Zone 215500 Changshu City, Jiangsu Prov. PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (Hiina Rahvavabariik) Tel: +86-512-52343388 wangjf@tongrunjacks.com deklareerime ainuisikulisel vastutusel, et järgmine toode: Seade: tõstelaua käru Kaubamärk: Big Red Mudel/tüüp: TP05001 on kooskõlas järgmiste nõuetega: Masinate direktiiv (MD) 2006/42/EÜ Lisaks on rakendatud järgmisi ühtlustatud standardeid ja tehnilisi kirjeldusi: EN ISO 12100:2010 Masinate ohutus. Üldised projekteerimispõhimõtted. Riskide hindamine ja riskide vähendamine EN ISO 3691-5:2014 Tööstuskärud. Ohutusnõuded ja kontrollimine. 5. osa: Jalgsi lükatavad kärud Changshuˇ, 30.09.2018 Tootja: Changshu Tongrun Auto Accessory Co., Ltd. Jingfang Wang, insener (volitatud koostama tehnilisi andmeid)

Toodetud Hiinas